《认识ZigBee技术》学习任务单
	一、学习目标

	1、认识ZigBee技术，了解ZigBee技术的的基本概念；

2、了解ZigBee技术的来源和发展，培养学习ZigBee技术的热情和兴趣；

3、认识ZigBee技术的特点，以及相对的优势；
4、了解ZigBee网络，认识ZigBee组网的结构和相关的节点；
5、了解ZigBee技术的典型应用，观察生活中有关ZigBee技术的实例。

	二、学习资源

	PPT导学，学习素材

	3、 学习任务

	一、认识ZigBee技术

1. Zigbee是一种________、________、________、________、双向无线通讯技术。
                                     近距离  低复杂度  低功耗  低成本 

2. ZigBee是一种无线连接，其工作频率为______________、_______________、___________。

                                      2.4GHz、915MHz、 868MHz
3.中国使用的Zigbee工作的频段是：________。B
   A. 915MHz    B.2.4GHz    C. 868MHz   D. 433MHz 
4.ZigBee名称的来源于什么？____________________。
                                             蜜蜂用来传递信息的“8”字舞
5. ZigBee联盟是一个什么样的组织？ZigBee联盟的主要目标？ __________________.

         是一个高速增长的非牟利业界组织，成员包括国际著名半导体生产商、技术提供者、代工生产商以及最终使用者。

       ZigBee联盟的主要目标是以透过加入无线网络功能，为消费者提供更富弹性，更易用的电子产品。 
6.以下不属于ZigBee技术特点的是哪个选项? _________    B
   A.安全

B.成本高

C.低功耗

D.可靠 
7.关于ZIGBEE的技术特点，下列叙述有错的是_________.  C
   A.成本低   B.时延短      C.高速率      D.网络容量大
8. ZigBee技术的优势是什么？______________________。
           功耗低、成本低、时延短、网络容量大高、可靠性、安全性高
二、ZigBee组网

1. ZigBee网络所采用的是____________________。自组织网
2.通常情况下，传感器节点的位置不能预先精确设定，节点之间的相互领居关系预先也不清楚，如传感器节点通过飞机播撒到面积广阔的原始森林，要求传感器节点具________组网的能力。
                                                                         自组织 
3. Zigbee有三种网络拓扑结构，分别是___________、___________和___________。
                                                           星型  树型  网状型

4.ZigBee网络的硬件组成包含___________、___________和___________。三种，
                                      ZigBee协调器节点、路由器节点以及终端节点
5.ZigBee是一种规范使用基于_________________的无线个人区域网络（WPAN）的小型，低功耗数字无线电一套高层次的通信协议，通过短距离无线电。 
                                                         IEEE802.15.4标准   
6.要创建ZigBee的无线网络，至少有2个节点，包括__________和___________类型，以便能够在个人局域网通信和工作。                                协调器节点和传感器节点
7.智能选择已经建立形成的网络，可传送数据给协调器和路由器，但不能转发数据是以下哪部分的功能？_______   C
   A.ZigBee协调器
  B.ZigBee路由器      C.ZigBee终端节点

D.ZigBee核心模块
8.在Zigbee网络中具有路由转发功能的节点是_____。  C
   A.网关节点        B.传感器节点        C.路由器节点         D.终端节点
二、ZigBee技术的应用
1.            是专门针对IEEE 802.15.4和Zigbee应用的单芯片解决方案，经济且低功耗。 
                                                                   CC2530
2. 现有的各种无线通信技术，        是最低功耗和成本的技术。 D
    A.蓝牙      B. WiFi    C. WiMedia     D. ZigBee
3. ZigBee网络设备     发送网络信标、建立一个网络、管理网络节点、存储网络节点信息、寻找一对节点间的路由消息、不断地接收信息。（A）  
    A、网络协调器   B、全功能设备（FFD） C、精简功能设备（RFD） D、路由器    
4. ZigBee    ：增加或者删除一个节点，节点位置发生变动，节点发生故障等等，网络都能够自我修复，并对网络拓扑结构进行相应的调整，无需人工干预，保证整个系统仍然能正常工作。 （A）  
    A、自愈功能      B、自组织功能       C、碰撞避免机制       D、数据传输机制

5. ZigBee     ：无需人工干预，网络节点能够感知其他节点的存在，并确定连结关系，组成结构化的网络。 （B） 
   A、自愈功能      B、自组织功能       C、碰撞避免机制       D、数据传输机制
6. 自己生活的周围有没有ZigBee技术应用，请列举几个例子。

答：1.
2.

3.

	四、学习评价

	1、你知道什么是ZigBee技术吗？
	A.□知道     B.□ 不知道

	2、你知道ZigBee技术的来源吗
	A.□知道     B.□ 不知道

	3、你会观察识别常用的一些ZigBee组网吗？
	A.□完全会   B.□ 基本会   C.□不会

	4、你能根据自己的需要，选购一些智能家居相关的设备吗？
	A.□能       B.□ 不能

	5、未来你会继续关注“ZigBee技术”吗？
	A.□完全会   B.□ 基本会   C.□不会

	练习：
    到网上搜索物联网的更多ZigBee技术应用，同时在自己的身边找找可能被你忽视的相关应用。


